THÔNG SỐ VÀ CÁCH TÍNH
  THÂN BÌNH:
  Chiều dày định mức cho phép của thân bình dạng hình trụ, chịu áp lực bên trong, được xác định bởi công thức sau :

{ Theo  QPĐT 03-71 - Trang 16 }
Trong đó :
          . P      = 18 kG/cm2                     - Áp suất làm việc tính toán.
          . Dn    = 616 mm                         - Đường kính ngoài của thân bình.
          . j       = 0.9                                   - Hệ số bền do mối hàn dọc thân.
          . scp      =        h.s*cp                     - Ứng suất cho phép của kim loại chế tạo.
          Với :
          +    h        =     1                            - Hệ số hiệu chỉnh ứng suất.
          +    s*cp    =   13.09  kG/mm2      - Ứng suất định mức cho phép.
          +    scp     = 13.09 kG/mm2
          . C      = 1 mm                               -Trị số bù chiều dầy.
                    Thay các thông số vào công thức (1) , Ta được :S = 5.67mm
So với chiều dày thực tế  của thân bình là 8 mm
Điều kiện bền được đảm bảo
Đường kính lỗ khoét lớn nhất cho phép không cần làm chắc
a.Hệ số jo:
 
j0= 0.6         >    0.5
 
b. Đường kính lỗ khoét lớn nhất không cần làm chắc được xác định theo công thức :

dcp     = 96.21 mm

KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÀM CHẮC :
 
     Các số liệu tính toán:
          Đường kính lỗ khoét:                                         d = 0 mm
          Chiều cao ống cụt phần thò ra ngoài:               hcn =  mm
          Chiều dày ống cụt :                                            Sc =  mm
          Ứng suất cho phép của vật liệu làm ống cụt :   scpoc=  kG/mm2
 
    Tính kiểm tra điều kiện làm chắc:
a.     Diện tích làm chắc yêu cầu:
                    Fyc = (d – dcp)So
          Trong đó :
                    
                    So =  mm                          Chiều dày tính làm chắc của thân
                    dcp = 96.21 mm               Đường kính lỗ khoét cho phép không cần làm chắc
                    Fyc = -404.719 mm
b.     Diện tích làm chắc do ống cụt thò ra ngoài:
                    Fcn = 2hc(Sc – Soc)
          Trong đó :
                    hc  = min {hcn ; hcmmax} Với:
                       Khi Sc/d < 0.14
                    hcmax  = 2.5Sc                       Khi Sc/d >0.14
                    hcmax =  mm
                    hc = 0 mm
                    
                    Soc =  mm
                    Fcn = 0 mm2
         
c.     Tổng diện tích làm chắc:
                    Fc = Fcn
                    Fc = 0 mm2
Điều kiện bền được đảm bảo
2/-   ĐÁY CONG :
Chiều dày định mức cho phép của các đáy dạng cong được xác định bởi công thức sau :

{ Theo QPĐT 03-71 - Trang 38 }
Trong đó :
          . P      = 18   kG/cm2             - Áp suất làm việc tính toán.
          . Dt     = 600  mm                  -  Đường kính trong của đáy dạng cong.
          . Z      = 1                               -  Hệ số xét đến sự làm yếu đáy do lỗ.
                              (Đáy không có khoét lổ hoặc lổ đã được làm chắc)
          . ht      = 150 mm                   -  Chiều cao phần cong của đáy cong tính từ phía trong.
          . C      = 0     mm                    - Trị số bù chiều dày.
          . scp      =        h.s*cp                -  Ứng suất cho phép của kim loại chế tạo.         
          vVới :
          +     h    =     1                              - Hệ số hiệu chỉnh ứng suất.
          +    s*cp  =      13.09 kG/mm2     - Ứng suất định mức cho phép.
          +    scp  = 13.09 kG/mm2
          Thay các thông số vào công thức (2) , Ta được :        S = 4.14 mm
So với chiều dày thực tế của đáy là 8 mm
Kiểm tra điều kiện sử dụng công thức:

Đảm bảo điều kiện sử dụng công thức
 
 Đường kính lỗ khoét lớn nhất cho phép không cần làm chắc
a.Hệ số Zo :
 

Z0= 0.52 
0.5 < Zo < 1
 
b. Đường kính lỗ khoét lớn nhất không cần làm chắc được xác định theo công thức :

dcp     = 130.41 mm
 
KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÀM CHẮC :
 
     Các số liệu tính toán:
          Đường kính lỗ khoét:                                                d = 0 mm
          Chiều cao ống cụt phần thò ra ngoài:                      hcn =  mm
          Chiều dày ống cụt :                                                   Sc =  mm
          Ứng suất cho phép của vật liệu làm ống cụt :   scpoc=  kG/mm2
 
    Tính kiểm tra điều kiện làm chắc:
d.     Diện tích làm chắc yêu cầu:
                    Fyc = (d – dcp)So
          Trong đó :
                    
                   So =  mm                          Chiều dày tính làm chắc của thân
                   dcp = 130.41 mm             Đường kính lỗ khoét cho phép không cần làm chắc
                    Fyc = -539.82 mm2
e.     Diện tích làm chắc do ống cụt thò ra ngoài:
                    Fcn = 2hc(Sc – Soc)
          Trong đó :
                    hc  = min {hcn ; hcmmax} Với:
                      Khi Sc/d <= 0.14
                    hcmax  = 2.5Sc                        Khi Sc/d >0.14
                    hcmax =  mm
                    hc = 0 mm
                    
                    Soc =  mm
                    Fcn = 0 mm2
         
f.      Tổng diện tích làm chắc:
                    Fc = Fcn
                    Fc = 0 mm2

Bình chứa cao áp là một thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống lạnh vừa và lớn như :

- Kho lạnh

- Đông gió siêu tốc

- Tủ đông

- Băng chuyền IQF, ...